RELAZIONE TECNICO-DESCRITTIVA

Committente: Comunità Incontro – ONLUS

Indirizzo: Strada Vallecampo-Mezzeria, 110 – 05025 – Guardea (TR)

PLANIMETRIA STATO DI PROGETTO

EDIFICIO 02 (T1)

Dati catastali: Foglio 19 – Particella 224 – Sub. 4 (ex 1)

Si prevede la realizzazione di interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico ai sensi dell’art. 119 del DL n.34 del 2020, di seguito elencati:

- Sistema antiribaltamento delle tamponature esterne con collegamento delle stesse a travi e pilastri mediante sistema composito impregnato con intonaco-rasante naturale a base di pura calce idraulica naturale, inerti di sabbia silicea e calcare dolomitico, con interposta rete in fibra di basalto e acciaio inox, alcali-resistente con resina all'acqua priva di solventi;

- Coibentazione a cappotto in EPS (tipo CONVERTO 31 – G PLUS – Ivas S.p.A. o similare) delle tamponature esterne e relativo ciclo di finitura;

- Isolamento della copertura inclinata con pannelli in lana di roccia (tipo Durock Energy Plus – Rockwool Italia S.p.A. o similare), lasciando invariata la finitura in tegole;

- Sostituzione dei vecchi generatori per il condizionamento invernale con nuovi generatori a pompa di calore;

- Sostituzione dei vecchi infissi con nuovi e più performanti infissi in PVC effetto legno con doppio vetro a taglio termico;

- Installazione di un impianto fotovoltaico (tipo TWMND – Tongwei o similare) in aderenza su copertura inclinata;

- Installazione di collettori solari termici (tipo STRATOS DR – Cordivari S.r.l. o similare) a supporto della produzione di ACS;

- Installazione di un sistema di accumulo dell’energia prodotta tramite fotovoltaico;

- Installazione di una wall-box per la ricarica dei veicoli elettrici.

EDIFICIO 03 (T2)

Dati catastali: Foglio 19 – Particella 224 – Sub. 4 (ex 1)

Si prevede la realizzazione di interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico ai sensi dell’art. 119 del DL n.34 del 2020, di seguito elencati:

- Sistema antiribaltamento delle tamponature esterne con collegamento delle stesse a travi e pilastri mediante sistema composito impregnato con intonaco-rasante naturale a base di pura calce idraulica naturale, inerti di sabbia silicea e calcare dolomitico, con interposta rete in fibra di basalto e acciaio inox, alcali-resistente con resina all'acqua priva di solventi;

- Coibentazione a cappotto in EPS (tipo CONVERTO 31 – G PLUS – Ivas S.p.A. o similare) delle tamponature esterne e relativo ciclo di finitura;

- Isolamento della copertura inclinata con pannelli in lana di roccia (tipo Durock Energy Plus – Rockwool Italia S.p.A. o similare), lasciando invariata la finitura in tegole;

- Sostituzione dei vecchi generatori per il condizionamento invernale con nuovi generatori a pompa di calore;

- Sostituzione dei vecchi infissi con nuovi e più performanti infissi in PVC effetto legno con doppio vetro a taglio termico;

- Installazione di un impianto fotovoltaico (tipo TWMND – Tongwei o similare) in aderenza su copertura inclinata;

- Installazione di collettori solari termici (tipo STRATOS DR – Cordivari S.r.l. o similare) a supporto della produzione di ACS;

- Installazione di un sistema di accumulo dell’energia prodotta tramite fotovoltaico;

- Installazione di una wall-box per la ricarica dei veicoli elettrici.

EDIFICIO 04 (T5 ex T3)

Dati catastali: Foglio 19 – Particella 224 – Sub. 4 (ex 1)

Si prevede la realizzazione di interventi di riduzione del rischio sismico ai sensi dell’art. 119 del DL n.34 del 2020, di seguito elencati:

- Sistema antiribaltamento delle tamponature esterne con collegamento delle stesse a travi e pilastri mediante sistema composito impregnato con intonaco-rasante naturale a base di pura calce idraulica naturale, inerti di sabbia silicea e calcare dolomitico, con interposta rete in fibra di basalto e acciaio inox, alcali-resistente con resina all'acqua priva di solventi;

- Adeguamento sismico della copertura ammalorata, lasciando invariata la finitura in tegole.

EDIFICIO 07

Dati catastali: Foglio 19 – Particella 53 – Sub. 0

Si prevede la realizzazione di interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico ai sensi dell’art. 119 del DL n.34 del 2020, di seguito elencati:

- Rinforzo strutturale di nodi trave-pilastro, eseguito con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato ad alta resistenza interposto tra due strati di malta, compresa la preparazione del supporto;

- Rinforzo strutturale della copertura piana;

- Coibentazione della copertura piana con pannelli in lana roccia (tipo Durock Energy Plus – Rockwool Italia S.p.A. o similare), con finitura superficiale in guaina ardesiata;

- Sostituzione dei vecchi generatori per il condizionamento invernale con nuovi generatori a pompa di calore;

- Sostituzione dei vecchi infissi con nuovi e più performanti infissi in PVC effetto legno con doppio vetro a taglio termico;

- Installazione di un impianto fotovoltaico (tipo TWMND – Tongwei o similare) in aderenza su copertura inclinata;

- Installazione di collettori solari termici (tipo STRATOS DR – Cordivari S.r.l. o similare) a supporto della produzione di ACS;

- Installazione di un sistema di accumulo dell’energia prodotta tramite fotovoltaico;

- Installazione di una wall-box per la ricarica dei veicoli elettrici.

EDIFICIO A

Dati catastali: Foglio 19 – Particella 224 – (ex Sub. 3)

Si prevede la completa demolizione e ricostruzione con lavori di seguito elencati:

- Fondazioni in cemento armato;

- Pilastri e muratura perimetrale in cemento armato;

- Tramezzature interne in cartongesso;

- Coibentazione a cappotto in EPS (tipo CONVERTO 31 – G PLUS – Ivas S.p.A. o similare) delle tamponature esterne e relativo ciclo di finitura con colori a pastello tenui;

- Isolamento della copertura inclinata con pannelli in lana di roccia (tipo Durock Energy Plus – Rockwool Italia S.p.A. o similare), con finitura in tegole simil coppo;

- Generatori per il condizionamento invernale con generatori a pompa di calore;

- Nuovi infissi in PVC effetto legno con doppio vetro a taglio termico;

- Installazione di un impianto fotovoltaico (tipo TWMND – Tongwei o similare) in aderenza su copertura inclinata;

- Installazione di collettori solari termici (tipo STRATOS DR – Cordivari S.r.l. o similare) a supporto della produzione di ACS;

- Installazione di un sistema di accumulo dell’energia prodotta tramite fotovoltaico;

- Installazione di una wall-box per la ricarica dei veicoli elettrici.

- Canali di gronda in lamiera preverniciati color testa di moro

EDIFICIO B

Dati catastali: Foglio 19 – Particella 224 – (ex Sub. 2)

Si prevede la completa demolizione e ricostruzione con lavori di seguito elencati:

- Fondazioni in cemento armato;

- Pilastri e muratura perimetrale in cemento armato;

- Tramezzature interne in cartongesso;

- Coibentazione a cappotto in EPS (tipo CONVERTO 31 – G PLUS – Ivas S.p.A. o similare) delle tamponature esterne e relativo ciclo di finitura con colori a pastello tenui;

- Isolamento della copertura inclinata con pannelli in lana di roccia (tipo Durock Energy Plus – Rockwool Italia S.p.A. o similare), con finitura in tegole simil coppo;

- Generatori per il condizionamento invernale con generatori a pompa di calore;

- Nuovi infissi in PVC effetto legno con doppio vetro a taglio termico;

- Installazione di un impianto fotovoltaico (tipo TWMND – Tongwei o similare) in aderenza su copertura inclinata;

- Installazione di collettori solari termici (tipo STRATOS DR – Cordivari S.r.l. o similare) a supporto della produzione di ACS;

- Installazione di un sistema di accumulo dell’energia prodotta tramite fotovoltaico;

- Installazione di una wall-box per la ricarica dei veicoli elettrici.

- Canali di gronda in lamiera preverniciati color testa di moro

SISTEMAZIONI ESTERNE

Si prevede come si evince dal progetto allegato, che non saranno realizzate recinzioni.

Per quanto riguarda la viabilità di progetto, si evidenzia che sarà riqualificata la viabilità esistente mediante un semplice ricarico di ghiaia con leggere modifiche del tracciato poste lungo la ferrovia.

I parcheggi saranno realizzati in "prato strutturale" con elementi in polietilene a disegno alveolare o elementi alveolari in calcestruzzo che aiutano il consolidamento del terreno per un prato che può essere immediatamente utilizzato dai veicoli.

ALLEGATI